3详细设计

一、（每次开机挂载：sudo mount -t vboxsf anna /home/esp8266/Share/demo）

- 在SDK目录下新建app目录，在SDK的examples目录下的smart_config下所有文件拷贝到app下。

- 修改app目录下的gen_misc.sh这个shell脚本。来配置实际生成的工程参数，此处我修改工程路径，与此同时也要修改Makefile，因为分离了SDK和工程目录，所以要指定路径（笔记本有写详细的添加代码）。

- 编译的过程是运行./gen_misc.sh的shell脚本进行编译，编译过程中会让我们选择参数：

- ①是否检查目录？Y

- ②是否包含云端升级？包含后生成user1.bin还是user2.bin？选择user1.bin

- ③选择SPI的速率，选择40MHZ。

- ④选择SPI的模式，选择DOUT。DIO -> Dual IO 两倍的数据输入输出

- ⑤选择对应芯片的Flash大小，选择32Mbit，也就是4096KB

- 4、编译完成后，就在upgrade下生成user1.4096.new.4.bin文件，可烧写。

二、

- 在SDK目录下新建helloworld目录，将app目录下的所有文件复制到helloworld里。

- User_main.c是SDK自带的boot的主函数入口，在这里可以实现helloworld任务：用sourceinsight打开user_main.c,在函数user_init里新建helloworld任务

- 详细代码如下：

- /******************************************************************************

- * FunctionName : ATaskHelloworld

- * Description  : Helloworld 任务

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void ATaskHelloworld( void *pvParameters )

- {

- int iVariableExample = 0;

- for(;;)//用到了FreeRTOS里的任务函数，

- {

- printf("hello world!\n");

- vTaskDelay(100);//10ms一个周期，想延迟1s，所以10*10（是单位换算）=100

- }

- vTaskDelete( NULL );

- }

- /******************************************************************************

- * FunctionName : user_init

- * Description  : entry of user application, init user function here

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void ICACHE_FLASH_ATTR

- user_init(void)

- {

- printf("SDK version:%s\n", system_get_sdk_version());

- /* need to set opmode before you set config */

- //wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- //xTaskCreate(smartconfig_task, "smartconfig_task", 256, NULL, 2, NULL);

- xTaskCreate(ATaskHelloworld, "hello world", 256, NULL, 2, NULL);

- }

- 解释：

- 任务是由 C 语言函数实现的。唯一特别的只是任务的函数原型，其必须返回 void，
而且带有一个 void 指针参数。其函数原型参见程序清单 1。
void ATaskFunction( void *pvParameters );
程序清单 1 任务函数原型
每个任务都是在自己权限范围内的一个小程序。其具有程序入口，通常会运行在一
个死循环中，也不会退出。一个典型的任务结构如程序清单 2 所示。
FreeRTOS 任务不允许以任何方式从实现函数中返回——它们绝不能有一
条”return”语句，也不能执行到函数末尾。如果一个任务不再需要，可以显式地将其删
除。这也在程序清单 2 展现。
一个任务函数可以用来创建若干个任务——创建出的任务均是独立的执行实例，拥
有属于自己的栈空间，以及属于自己的自动变量(栈变量)，即任务函数本身定义的变量。
void ATaskFunction( void *pvParameters )
{
/* 可以像普通函数一样定义变量。用这个函数创建的每个任务实例都有一个属于自己的iVarialbleExample变
量。但如果iVariableExample被定义为static，这一点则不成立 – 这种情况下只存在一个变量，所有的任务实
例将会共享这个变量。 */
int iVariableExample = 0;
/* 任务通常实现在一个死循环中。 */
for( ;; )
{
/* 完成任务功能的代码将放在这里。 */
}
/* 如果任务的具体实现会跳出上面的死循环，则此任务必须在函数运行完之前删除。传入NULL参数表示删除
的是当前任务 */
vTaskDelete( NULL );
}

- 点灯任务

- 分析ESP8266的原理图，找到KEY下的LED1的电路图

- LED1连接到GPIO16上，当GPIO16拉低电平时，灯就亮，反之高电平则灭

- 在SDK目录下新建led目录，将helloworld目录所有文件复制过去。

- 因为GPIO是外设，所以在led目录下添加外设驱动文件，操作：在led目录下新建driver目录，复制SDK下的driver_lib目录下的driver所有文件到新建的driver目录下，还要添加头文件，所以把driver_lib目录下的include所有文件到led的include目录下。

- 修改Makefile，因为新加了driver子目录。

- 在user_main.c中，添加Led的初始化

- ①头文件添加”gpio.h”

- ②配置GPIO16为输出模式

- ③设置GPIO16为高电平输出，一上电先让led灭

- /*************************************************************************

- * FunctionName : led_init

- * Description  : led初始化

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- **************************************************************************/

- void Led_init( void)

- {

- gpio16_output_conf();//配置GPIO16为输出模式

- gpio16_output_set(1);//此处1拉高电平，灭

- }

- Led任务的实现，for循环中，打开，延时，关闭，延时。

- /************************************************************************** 	* FunctionName : ATaskLed

- * Description  : Led 任务

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- **************************************************************************/

- void ATaskLed( void *pvParameters )

- {

- int iVariableExample = 0;

- for(;;)

- {

- gpio16_output_set(0);//0低电平亮

- printf("led in \n");

- vTaskDelay(100);

- gpio16_output_set(1);

- printf("led off \n");

- vTaskDelay(100);

- }

- vTaskDelete( NULL );

- }

- 在函数user_init中，调用初始化好的Led函数和新建任务。

- /************************************************************************** 	* FunctionName : user_init

- * Description  : entry of user application, init user function here

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- **************************************************************************/

- void ICACHE_FLASH_ATTR

- user_init(void)

- {

- printf("SDK version:%s\n", system_get_sdk_version());

- Led_init();

- /* need to set opmode before you set config */

- //wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- //xTaskCreate(smartconfig_task, "smartconfig_task", 256, NULL, 2, NULL);

- xTaskCreate(ATaskLed, "LED", 256, NULL, 2, NULL);

- }

- 四、Station连接

- 1、Station是站点的意思，比如手机、平板配置为WIFI的Station模式，连接到本地网络，就是加入网络！

- 2、通过WIFI名称、密码就可以入网

- 3、入网流程：

- 配置WIFI为Station模式

- 动态内存分配，配置参数结构体

- 赋值SSID、PASSWD到参数中

- 设置参数到寄存器

- 释放内存

- 开启WIFI连接

- 4、在SDK目录下新建Station目录，把之前的led目录下所有文件复制过去

- 5、在user_init下完成WIFI Station的功能开发

- 6、功能测试：用串口工具查看开机后是否被路由器分配了IP

- #define SSID "CMCC-fX6F"

- #define PASSWORLD "13977230634"

- /******************************************************************************

- * FunctionName : user_init

- * Description  : entry of user application, init user function here

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void ICACHE_FLASH_ATTR

- user_init(void)

- {

- printf("SDK version:%s\n", system_get_sdk_version());

- Led_init();

- wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- struct station_config *config = (struct station_config *)\

- zalloc(sizeof(struct station_config));

- sprintf(config->ssid, SSID);

- sprintf(config->password, PASSWORLD);

- wifi_station_set_config(config);//设置到寄存器里才能对WIFI更改

- free(config);

- wifi_station_set_auto_connect(TRUE);//启用WIFI的自动连接

- /* need to set opmode before you set config */

- //wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- //xTaskCreate(smartconfig_task, "smartconfig_task", 256, NULL, 2, NULL);

- xTaskCreate(ATaskLed, "LED", 256, NULL, 2, NULL);

- }

- 我的路由器网段是在1下

- 五、AP模式

- 1、配置WIFI为AP模式，就是别人来加入这个WIFI。

- 2、建立条件：SSID为自定义的WIFI名称

- PASSWORD为自定义的WIFI密码

- 加密模式为WAP2_PSK

- 建立流程：

- 配置WIFI为AP

- 动态内存分配，配置参数结构体

- 获取当前参数到内存

- 赋值SSID和PASSWORD到参数中

- 配置加密模式为WAP2_PSK

- 配置SSID长度为0（因为0的时候会在遇到字符串结尾的\0才计数，若传入长度不为0，就按那个规定长度来计算）

- 配置最大连接数（也就是上一个说的Station站点）为4

- 设置参数到寄存器

- 在SDK下新建AP目录，把Station目录下所有文件复制过去。

- 在user_init下完成功能开发

- 测试：电脑连接AP，获取AP分配的IP地址（注意，ESP8266默认的静态IP是192.168.4.1）

- #define SSID "mine test WIFI"

- #define PASSWORLD "88888888"

- /******************************************************************************

- * FunctionName : user_init

- * Description  : entry of user application, init user function here

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- ******************************************************************************/

- void ICACHE_FLASH_ATTR

- user_init(void)

- {

- printf("SDK version:%s\n", system_get_sdk_version());

- Led_init();

- wifi_set_opmode(SOFTAP_MODE);

- struct softap_config *config = (struct softap_config *)\

- zalloc(sizeof(struct softap_config));

- wifi_softap_get_config(config);//获取当前参数到内存

- sprintf(config->ssid, SSID);

- sprintf(config->password, PASSWORLD);

- config->authmode = AUTH_WPA_WPA2_PSK;

- config->ssid_len = 0;

- config->max_connection = 4;

- wifi_softap_set_config(config);

- free(config);

- //wifi_station_set_auto_connect(TRUE);

- /* need to set opmode before you set config */

- //wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- //xTaskCreate(smartconfig_task, "smartconfig_task", 256, NULL, 2, NULL);

- xTaskCreate(ATaskLed, "LED", 256, NULL, 2, NULL);

- }

- UDP的客户端Client编程

- socket()  建立套接字

- Sendto() 发送数据

- Recvform()  接收数据

- Close()   关闭套接字

- 功能实现：

- 电脑模拟UDP的服务器端，指定IP、PORT，等待客户端的数据

- 客户端向服务器发送“I am client”

- 服务器收到后，向client发送“I am server”

- 在SDK下建立udpclient目录，把之前的Station目录下的所有文件都复制过去

- 在udpclient目录的user目录下创建udpclient.c文件，在include目录下创建udpclient.h文件

- 代码实现：

- 在udpclient.c下，对udpclient初始化，实现任务，任务流程：

- 在udpclient.h中声明

- Udpclient.c文件的代码：

- #include "esp_common.h"

- #include "freertos/FreeRTOS.h"

- #include "freertos/task.h"

- #include "lwip/sockets.h"

- #include "lwip/dns.h"

- #include "lwip/netdb.h"

- #include "udpclient.h"

- #define SERVERADDR "192.168.1.6"

- #define SERVERPORT 8000

- /******************************************************************************

- * FunctionName : ATaskUdpclient

- * Description  : ATaskUdpclient 浠诲姟

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void ATaskUdpclient( void *pvParameters )

- {

- int iVariableExample = 0;

- int fd = -1;

- int NetTimeOut = 5000;//超时参数

- int ret;

- struct sockaddr_in ServerAddr;//定义结构体

- char udpmsg[48];

- STATION_STATUS StaStatus;

- do

- {

- StaStatus = wifi_station_get_connect_status();//接口函数

- vTaskDelay(100);

- }while(StaStatus != STATION_GOT_IP);//循环不停的检测是否获取WIFI

- fd = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

- if(fd == -1)

- {

- printf("get socket failed \n");

- vTaskDelete(NULL);

- }

- setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &NetTimeOut, sizeof(int));//设置超时接收时间

- memset(&ServerAddr,0,sizeof(ServerAddr));//清空填充位

- ServerAddr.sin_family = AF_INET;//IPV4

- ServerAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(SERVERADDR);//地址转换

- ServerAddr.sin_port = htons(SERVERPORT);//主机字节序到网络字节序的转换

- ServerAddr.sin_len = sizeof(ServerAddr);//长度

- for(;;)//发送数据到server端

- {

- sendto(fd, "I am UpClient!", sizeof("I am UpClient!"),\

- 0, (struct sockaddr *)&ServerAddr, (socklen_t)ServerAddr.sin_len);

- do

- {

- ret = recvfrom(fd, udpmsg, 48,\

- 0, (struct sockaddr *)&ServerAddr, (socklen_t *)(&ServerAddr.sin_len));

- if(ret > 0)//ret用来判断是否超时的返回值

- {

- printf("udpserver:%s\n",udpmsg);

- }

- else

- {

- printf("udpserver data is no\n");

- }

- }while(ret == -1);

- }

- vTaskDelete( NULL );

- }

- /******************************************************************************

- * FunctionName : Udpclient_init

- * Description  : Udpclient_init 初始化任务

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void Udpclient_init( void )

- {

- xTaskCreate(ATaskUdpclient, "UdpClient", 256, NULL, 4, NULL);//新建任务 参数：任务函数名，传入的字符串，堆栈大小256，传入的参数为空，优先级为4，句柄为空。

- }

- Udpclient.h的代码：

- #ifndef __UDPCLIENT_H__

- #define __UDPCLIENT_H__

- #ifdef __cplusplus

- extern "C" {

- #endif

- void ATaskUdpclient(void * pvParameters);

- void Udpclient_init(void);

- #ifdef __cplusplus

- }

- #endif

- #endif

- User_main.c文件的user_init代码：

- #define SSID "CMCC-fX6F"

- #define PASSWORLD "13977230634"

- /******************************************************************************

- * FunctionName : user_init

- * Description  : entry of user application, init user function here

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void ICACHE_FLASH_ATTR

- user_init(void)

- {

- printf("SDK version:%s\n", system_get_sdk_version());

- Led_init();

- wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- struct station_config *config = (struct station_config *)\

- zalloc(sizeof(struct station_config));

- sprintf(config->ssid, SSID);

- sprintf(config->password, PASSWORLD);

- wifi_station_set_config(config);

- free(config);

- wifi_station_set_auto_connect(TRUE);

- Udpclient_init();

- /* need to set opmode before you set config */

- //wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- //xTaskCreate(smartconfig_task, "smartconfig_task", 256, NULL, 2, NULL);

- //xTaskCreate(ATaskLed, "LED", 256, NULL, 2, NULL);

- }

- UDP的客户端Server编程

- 完成UDP Server功能开发：

- 电脑模拟UDP Client，指定UDP Server(IP,PORT)，发送“I am Client”

- Server收到数据后，向Client发送“I am Server”

- 在SDK目录下新建udpserver目录，把udpclient目录下的所有文件复制过去，在user目录下新建udpserver.c文件，在include目录下新建udpserver.h文件

- 编辑代码时，把udpclient的.c和.h的代码复制过去，并替换成udpserver，user_main.c头文件包含”udpserver.h”

- 在user_main.c中添加“udpserver.h”,user_init函数中添加UdpServer_init();

- 流程：

- Udpserver.h代码：

- #ifndef __UDPSERVER_H__

- #define __UDPSERVER_H__

- #ifdef __cplusplus

- extern "C" {

- #endif

- void ATaskUdpServer(void * pvParameters);

- void UdpServer_init(void);

- #ifdef __cplusplus

- }

- #endif

- #endif

- Udpserver.c中代码：

- #include "esp_common.h"

- #include "freertos/FreeRTOS.h"

- #include "freertos/task.h"

- #include "lwip/sockets.h"

- #include "lwip/dns.h"

- #include "lwip/netdb.h"

- #include "udpserver.h"

- #define SERVERADDR "192.168.1.6"

- #define SERVERPORT 8000

- /******************************************************************************

- * FunctionName : ATaskUdpServer

- * Description  : ATaskUdpServer 浠诲姟

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void ATaskUdpServer( void *pvParameters )

- {

- int iVariableExample = 0;

- int fd = -1;

- int NetTimeOut = 5000;

- int ret;

- struct sockaddr_in ServerAddr;

- struct sockaddr from;

- socklen_t fromlen = sizeof(struct sockaddr);

- char udpmsg[48];

- STATION_STATUS StaStatus;

- do

- {

- StaStatus = wifi_station_get_connect_status();

- vTaskDelay(100);

- }while(StaStatus != STATION_GOT_IP);

- fd = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

- if(fd == -1)

- {

- printf("get socket failed \n");

- vTaskDelete(NULL);

- return;

- }

- setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &NetTimeOut, sizeof(int));

- memset(&ServerAddr,0,sizeof(ServerAddr));

- ServerAddr.sin_family = AF_INET;

- ServerAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;//地址变为任何地址

- ServerAddr.sin_port = htons(SERVERPORT);

- ServerAddr.sin_len = sizeof(ServerAddr);

- if(	bind(fd, (struct sockaddr*)&ServerAddr,ServerAddr.sin_len ) != 0)//绑定函数

- {

- printf("bind socket failed!\n");

- vTaskDelete(NULL);

- return;

- }

- for(;;)

- {

- do

- {

- ret = recvfrom(fd, udpmsg, 48,\

- 0, &from, (&fromlen));

- if(ret > 0)

- {

- printf("udpserver:%s\n",udpmsg);

- }

- else

- {

- printf("udpserver data is no\n");

- }

- }while(ret == -1);

- sendto(fd, "I am UpClient!", sizeof("I am UpClient!"),\

- 0, &from, fromlen);

- }

- vTaskDelete( NULL );

- }

- /******************************************************************************

- * FunctionName : UdpServer_init

- * Description  : UdpServer_init 鍒濆鍖? * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void UdpServer_init( void )

- {

- xTaskCreate(ATaskUdpServer, "UdpServer", 256, NULL, 4, NULL);

- }

- User_main.c的user_init函数代码：

- #define SSID "CMCC-fX6F"

- #define PASSWORLD "13977230634"

- /******************************************************************************

- * FunctionName : user_init

- * Description  : entry of user application, init user function here

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void ICACHE_FLASH_ATTR

- user_init(void)

- {

- printf("SDK version:%s\n", system_get_sdk_version());

- Led_init();

- wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- struct station_config *config = (struct station_config *)\

- zalloc(sizeof(struct station_config));

- sprintf(config->ssid, SSID);

- sprintf(config->password, PASSWORLD);

- wifi_station_set_config(config);

- free(config);

- wifi_station_set_auto_connect(TRUE);

- UdpServer_init();

- /* need to set opmode before you set config */

- //wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- //xTaskCreate(smartconfig_task, "smartconfig_task", 256, NULL, 2, NULL);

- //xTaskCreate(ATaskLed, "LED", 256, NULL, 2, NULL);

- }

- TCP的client实现

- 1、完成TCP Client功能开发：

- 电脑模拟TCP Client，指定TCP Server(IP,PORT)，发送“I am Client”

- Server收到数据后，向Client发送“I am Server”

- 2、在SDK目录下新建tcpclient目录，把udpclient目录下的所有文件复制过去在user目录下新建tcpclient.c文件，在include目录下新建tcpclient.h文件

- 3、编辑代码时，把udpclient的.c和.h的代码复制过去，并替换成tcpclient，user_main.c头文件包含”tcpclient.h”

- 4、在user_main.c中添加“tcpclient.h”,user_init函数中添加TcpClient_init()

- 5、流程：

- Tcpclient.h代码：

- #ifndef __TCPCLIENT_H__

- #define __TCPCLIENT_H__

- #ifdef __cplusplus

- extern "C" {

- #endif

- void ATaskTcpClient(void * pvParameters);

- void TcpClient_init(void);

- #ifdef __cplusplus

- }

- #endif

- #endif

- Tcpclient.c代码：

- #include "esp_common.h"

- #include "freertos/FreeRTOS.h"

- #include "freertos/task.h"

- #include "lwip/sockets.h"

- #include "lwip/dns.h"

- #include "lwip/netdb.h"

- #include "tcpclient.h"

- #define SERVERADDR "192.168.1.6"

- #define SERVERPORT 8000

- /******************************************************************************

- * FunctionName : ATaskTcpClient

- * Description  : ATaskTcpClient 任务

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void ATaskTcpClient( void *pvParameters )

- {

- int iVariabSleExample = 0;

- int fd = -1;

- int NetTimeOut = 5000;

- int ret;

- struct sockaddr_in ServerAddr;

- char udpmsg[48];

- STATION_STATUS StaStatus;

- do

- {

- StaStatus = wifi_station_get_connect_status();

- vTaskDelay(100);

- }while(StaStatus != STATION_GOT_IP);

- fd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);

- if(fd == -1)

- {

- printf("get socket failed \n");

- vTaskDelete(NULL);

- }

- setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &NetTimeOut, sizeof(int));

- memset(&ServerAddr,0,sizeof(ServerAddr));

- ServerAddr.sin_family = AF_INET;

- ServerAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(SERVERADDR);

- ServerAddr.sin_port = htons(SERVERPORT);

- ServerAddr.sin_len = sizeof(ServerAddr);

- do

- {

- ret = connect(fd,(struct sockaddr *)&ServerAddr, ServerAddr.sin_len);

- if(ret != 1)

- {

- printf("连接失败\n");

- vTaskDelay(100);

- }

- }

- while(ret != 0);

- for(;;)

- {

- send(fd, "I am TcpClient!", sizeof("I am TcpClient!"),0);

- do

- {

- ret = recv(fd, udpmsg, 48,0);

- if(ret > 0)

- {

- printf("Tcpserver:%s\n",udpmsg);

- }

- else

- {

- printf("Tcpserver data is no\n");

- }

- }while(ret == -1);

- }

- vTaskDelete( NULL );

- }

- /******************************************************************************

- * FunctionName : TcpClient_init

- * Description  : TcpClient_init 初始化

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void TcpClient_init( void )

- {

- xTaskCreate(ATaskTcpClient, "TcpClient", 256, NULL, 4, NULL);

- }

- User_main.c的user_init函数的代码：

- #define SSID "CMCC-fX6F"

- #define PASSWORLD "13977230634"

- /******************************************************************************

- * FunctionName : user_init

- * Description  : entry of user application, init user function here

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void ICACHE_FLASH_ATTR

- user_init(void)

- {

- printf("SDK version:%s\n", system_get_sdk_version());

- Led_init();

- wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- struct station_config *config = (struct station_config *)\

- zalloc(sizeof(struct station_config));

- //wifi_softap_get_config( config);

- sprintf(config->ssid, SSID);

- sprintf(config->password, PASSWORLD);

- //config->authmode = AUTH_WPA_WPA2_PSK;

- //config->max_connection = 4;

- wifi_station_set_config(config);

- free(config);

- wifi_station_set_auto_connect(TRUE);

- TcpClient_init();

- /* need to set opmode before you set config */

- //wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- //xTaskCreate(smartconfig_task, "smartconfig_task", 256, NULL, 2, NULL);

- //xTaskCreate(ATaskLed, "LED", 256, NULL, 2, NULL);

- }

- TCP的Server实现

- 1、完成TCP Server功能开发：

- 电脑模拟TCP Server，指定TCP Server(IP,PORT)进行连接，连接成功后发送“I am Server”

- Server收到数据后，向Client发送“I am Server”

- 2、在SDK目录下新建tcpserver目录，把tcpclient目录下的所有文件复制过去在user目录下新建tcpserver.c文件，在include目录下新建tcpserver.h文件

- 3、编辑代码时，把tcpclient的.c和.h的代码复制过去，并替换成tcpserver，user_main.c头文件包含”tcpserver.h”

- 4、在user_main.c中添加“tcpserver.h”,user_init函数中添加TcpServer_init()

- 5、流程：

- Tcpserver.h文件的代码：

- #ifndef __TCPSERVER_H__

- #define __TCPSERVER_H__

- #ifdef __cplusplus

- extern "C" {

- #endif

- void ATaskTcpServer(void * pvParameters);

- void TcpServer_init(void);

- #ifdef __cplusplus

- }

- #endif

- #endif

- Tcpserver.c文件的代码：

- #include "esp_common.h"

- #include "freertos/FreeRTOS.h"

- #include "freertos/task.h"

- #include "lwip/sockets.h"

- #include "lwip/dns.h"

- #include "lwip/netdb.h"

- #include "tcpserver.h"

- #define SERVERADDR "192.168.1.6"

- #define SERVERPORT 8000

- /******************************************************************************

- * FunctionName : ATaskTcpServer

- * Description  : ATaskTcpServer 任务

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void ATaskTcpServer( void *pvParameters )

- {

- int iVariabSleExample = 0;

- int fd = -1;

- int NetTimeOut = 20000;

- int ret;

- int cfd = -1;

- struct sockaddr_in ServerAddr;

- struct sockaddr ClientAddr;

- socklen_t ClientAddrlen = sizeof(struct sockaddr);

- char Tcpmsg[48];

- STATION_STATUS StaStatus;

- do

- {

- StaStatus = wifi_station_get_connect_status();

- vTaskDelay(100);

- }while(StaStatus != STATION_GOT_IP);

- fd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);

- if(fd == -1)

- {

- printf("get socket failed \n");

- vTaskDelete(NULL);

- return;

- }

- setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &NetTimeOut, sizeof(int));

- memset(&ServerAddr,0,sizeof(ServerAddr));

- ServerAddr.sin_family = AF_INET;

- ServerAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

- ServerAddr.sin_port = htons(SERVERPORT);

- ServerAddr.sin_len = sizeof(ServerAddr);

- if(bind(fd, (struct sockaddr*)&ServerAddr, ServerAddr.sin_len) != 0)

- {

- printf("get bind failed \n");

- vTaskDelete(NULL);

- return;

- }

- if(listen(fd, 5) != 0)

- {

- printf("listen failed \n");

- vTaskDelete(NULL);

- return;

- }

- for(;;)

- {

- cfd = accept(fd, &ClientAddr, &ClientAddrlen);

- if(cfd != -1)

- {

- ret = recv(cfd, Tcpmsg, 48,0);

- if(ret > 0)

- {

- printf("TcpClient:%s\n",Tcpmsg);

- send(cfd, "I am TcpServer!", sizeof("I am TcpServer!"),0);

- }

- else

- {

- printf("Tcpserver data is no\n");

- }

- }

- close(cfd);

- }

- vTaskDelete( NULL );

- }

- /******************************************************************************

- * FunctionName : TcpServer_init

- * Description  : TcpServer_init 初始化

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void TcpServer_init( void )

- {

- xTaskCreate(ATaskTcpServer, "TcpServer", 256, NULL, 4, NULL);

- }

- User_main.c的user_init函数的代码：

- #define SSID "CMCC-fX6F"

- #define PASSWORLD "13977230634"

- /******************************************************************************

- * FunctionName : user_init

- * Description  : entry of user application, init user function here

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void ICACHE_FLASH_ATTR

- user_init(void)

- {

- printf("SDK version:%s\n", system_get_sdk_version());

- Led_init();

- wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- struct station_config *config = (struct station_config *)\

- zalloc(sizeof(struct station_config));

- //wifi_softap_get_config( config);

- sprintf(config->ssid, SSID);

- sprintf(config->password, PASSWORLD);

- //config->authmode = AUTH_WPA_WPA2_PSK;

- //config->max_connection = 4;

- wifi_station_set_config(config);

- free(config);

- wifi_station_set_auto_connect(TRUE);

- TcpServer_init();

- /* need to set opmode before you set config */

- //wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- //xTaskCreate(smartconfig_task, "smartconfig_task", 256, NULL, 2, NULL);

- //xTaskCreate(ATaskLed, "LED", 256, NULL, 2, NULL);

- }

- WIFI HTTP client实现

- 因为最终呈现给用户的是web网页版，所有要会这个

- 在SDK目录下新建httpclient目录，把tcpclient目录下的所有文件复制过去，在user目录下新建httpclient.c文件，在include目录下新建httpclient.h文件

- 3、编辑代码时，把tcpclient的.c和.h的代码复制过去，并替换成httpserver，user_main.c头文件包含”httpserver.h”

- 4、在user_main.c中添加“httpserver.h”,user_init函数中添加HttpServer_init()

- 5、流程：

- 代码

- Httpclient.h文件代码：

- #ifndef __HTTPCLIENT_H__

- #define __HTTPCLIENT_H__

- #ifdef __cplusplus

- extern "C" {

- #endif

- void ATaskHttpClient(void * pvParameters);

- void HttpClient_init(void);

- #ifdef __cplusplus

- }

- #endif

- #endif

- Httpclient.c文件代码：

- #include "esp_common.h"

- #include "freertos/FreeRTOS.h"

- #include "freertos/task.h"

- #include "lwip/sockets.h"

- #include "lwip/dns.h"

- #include "lwip/netdb.h"

- #include "httpclient.h"

- #define SERVERADDR "192.168.1.6"

- #define SERVERPORT 8000

- const char GetStr[] = "GET /index.html HTTP/1.1\r\n"

- "Host: www.baidu.com\r\n"

- "\r\n";

- #define HTTP_RCV_LEN 50000

- /******************************************************************************

- * FunctionName : ATaskHttpClient

- * Description  : ATaskHttpClient 浠诲姟

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void ATaskHttpClient( void *pvParameters )

- {

- int iVariabSleExample = 0;

- int fd = -1;

- int NetTimeOut = 20000;

- int ret;

- int i;

- struct hostent *phostent;

- struct sockaddr_in ServerAddr;

- char *Httpmsg;

- char *ipaddr = NULL;

- STATION_STATUS StaStatus;

- do

- {

- StaStatus = wifi_station_get_connect_status();

- vTaskDelay(100);

- }while(StaStatus != STATION_GOT_IP);

- fd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);

- if(fd == -1)

- {

- printf("get socket failed \n");

- vTaskDelete(NULL);

- return;

- }

- setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &NetTimeOut, sizeof(int));

- phostent = gethostbyname("www.baidu.com");//閫氳繃鍩熷悕鑾峰彇鍦板潃

- if(phostent == NULL)

- {

- printf("get host failed \n");

- vTaskDelete(NULL);

- return;

- }

- else

- {

- for(i = 0;phostent->h_addr_list[i];i++)

- {

- ipaddr = inet_ntoa(*(struct in_addr*)(phostent->h_addr_list[i]));

- if(ipaddr != NULL)

- {

- printf("host addr is:%s\n",ipaddr);

- break;

- }

- }

- if(ipaddr == NULL)

- {

- printf("get ip failed \n");

- vTaskDelete(NULL);

- return;

- }

- }

- memset(&ServerAddr, 0, sizeof(ServerAddr));

- ServerAddr.sin_family = AF_INET;

- ServerAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ipaddr);

- ServerAddr.sin_port = htons(80);

- ServerAddr.sin_len = sizeof(ServerAddr);

- do

- {

- ret = connect(fd,(struct sockaddr*)&ServerAddr,ServerAddr.sin_len);

- if(ret != 0)

- {

- printf("connect failed \n");

- vTaskDelete(NULL);

- }

- }

- while(ret != 0);

- Httpmsg = zalloc(HTTP_RCV_LEN);

- send(fd,GetStr,strlen(GetStr),0);

- for(;;)

- {

- do

- {

- ret = recv(fd,Httpmsg,50000,0);

- if(ret > 0)

- {

- printf("%s",Httpmsg);

- }

- else

- {

- printf("HttpServer data is no!\n");

- }

- }while(ret == -1);

- vTaskDelete( NULL );

- }

- }

- /******************************************************************************

- * FunctionName : TcpServer_init

- * Description  : TcpServer_init 鍒濆鍖?

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void HttpClient_init( void )

- {

- xTaskCreate(ATaskHttpClient, "HttpClient", 256, NULL, 4, NULL);

- }

- User_main.c的user_init函数代码：

- #define SSID "CMCC-fX6F"

- #define PASSWORLD "13977230634"

- /******************************************************************************

- * FunctionName : user_init

- * Description  : entry of user application, init user function here

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void ICACHE_FLASH_ATTR

- user_init(void)

- {

- printf("SDK version:%s\n", system_get_sdk_version());

- Led_init();

- wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- struct station_config *config = (struct station_config *)\

- zalloc(sizeof(struct station_config));

- //wifi_softap_get_config( config);

- sprintf(config->ssid, SSID);

- sprintf(config->password, PASSWORLD);

- //config->authmode = AUTH_WPA_WPA2_PSK;

- //config->max_connection = 4;

- wifi_station_set_config(config);

- free(config);

- wifi_station_set_auto_connect(TRUE);

- HttpClient_init();

- /* need to set opmode before you set config */

- //wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- //xTaskCreate(smartconfig_task, "smartconfig_task", 256, NULL, 2, NULL);

- //xTaskCreate(ATaskLed, "LED", 256, NULL, 2, NULL);

- }

- WIFI HTTP server实现

- 功能分析：模拟httpServer等待网页访问

- 电脑访问网址，查看网页信息

- 在SDK目录下新建httpserver目录，把tcpserver目录下的所有文件复制过去，在user目录下新建httpserver.c文件，在include目录下新建httpserver.h文件

- 流程：

- 代码：

- Httpserver.h的代码：

- #ifndef __HTTPSERVER_H__

- #define __HTTPSERVER_H__

- #ifdef __cplusplus

- extern "C" {

- #endif

- void ATaskHttpServer(void * pvParameters);

- void HttpServer_init(void);

- #ifdef __cplusplus

- }

- #endif

- #endif

- Httpserver.c的代码：

- #include "esp_common.h"

- #include "freertos/FreeRTOS.h"

- #include "freertos/task.h"

- #include "lwip/sockets.h"

- #include "lwip/dns.h"

- #include "lwip/netdb.h"

- #include "httpserver.h"

- #define SERVERADDR "192.168.1.6"

- #define SERVERPORT 80

- const char *DefaultPage=

- "<html>"

- "<head>"

- "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />"

- "<title>你好呀！</title>"

- "</head>"

- "<body>"

- "<P>这是我的实验!</P>"

- "</body>"

- "</html>";

- int file_ok(int cfd,long flen)

- {

- char *send_buf = zalloc(sizeof(char)*100);

- sprintf(send_buf,"HTTP/1.1 200 OK\r\n");

- send(cfd,send_buf,strlen(send_buf),0);

- sprintf(send_buf,"Connection: keep-alive\r\n");

- send(cfd,send_buf,strlen(send_buf),0);

- sprintf(send_buf,"Content-Length: %ld\r\n",flen);

- send(cfd,send_buf,strlen(send_buf),0);

- sprintf(send_buf,"Content-Type: text/html\r\n");

- send(cfd,send_buf,strlen(send_buf),0);

- sprintf(send_buf,"\r\n");

- send(cfd,send_buf,strlen(send_buf),0);

- free(send_buf);

- return 0;

- }

- /******************************************************************************

- * FunctionName : ATaskHttpServer

- * Description  : ATaskHttpServer 任务

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void ATaskHttpServer( void *pvParameters )

- {

- int iVariabSleExample = 0;

- int fd = -1;

- int NetTimeOut = 20000;

- int ret;

- int cfd = -1;

- struct sockaddr_in ServerAddr;

- struct sockaddr ClientAddr;

- socklen_t ClientAddrlen = sizeof(struct sockaddr);

- char *Httpmsg;

- char *Sendmsg;

- STATION_STATUS StaStatus;

- do

- {

- StaStatus = wifi_station_get_connect_status();

- vTaskDelay(100);

- }while(StaStatus != STATION_GOT_IP);

- fd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);

- if(fd == -1)

- {

- printf("get socket failed \n");

- vTaskDelete(NULL);

- return;

- }

- setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &NetTimeOut, sizeof(int));

- memset(&ServerAddr,0,sizeof(ServerAddr));

- ServerAddr.sin_family = AF_INET;

- ServerAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

- ServerAddr.sin_port = htons(SERVERPORT);

- ServerAddr.sin_len = sizeof(ServerAddr);

- if(bind(fd, (struct sockaddr*)&ServerAddr, ServerAddr.sin_len) != 0)

- {

- printf("get bind failed \n");

- vTaskDelete(NULL);

- return;

- }

- if(listen(fd, 5) != 0)

- {

- printf("listen failed \n");

- vTaskDelete(NULL);

- return;

- }

- Httpmsg = (char*)zalloc(sizeof(char)*1000);

- for(;;)

- {

- cfd = accept(fd, &ClientAddr, &ClientAddrlen);

- if(cfd != -1)

- {

- printf("HttpClient accept\n");

- ret = recv(cfd, Httpmsg, 1000,0);

- if(ret > 0)

- {

- printf("HttpClient recv\n");

- printf("HttpClient:%s\n",Httpmsg);

- file_ok(cfd,strlen(DefaultPage));

- send(cfd, DefaultPage, strlen(DefaultPage),0);

- }

- else

- {

- printf("HttpClient data is no\n");

- }

- }

- close(cfd);

- }

- vTaskDelete( NULL );

- }

- /******************************************************************************

- * FunctionName : HttpServer_init

- * Description  : HttpServer_init 初始化

- * Parameters   : none

- * Returns      : none

- *******************************************************************************/

- void HttpServer_init( void )

- {

- xTaskCreate(ATaskHttpServer, "HttpServer", 256, NULL, 4, NULL);

- }

- Smartconfig(用户端输入密码名称自己联网)

- 一键配置网络，用户端输入密码名称后就可以一键联网。如智能插座在一键配置后就可以连接网络。

- 原理：手机通过UDP广播，将AP的相关信息组帧发出，而WIFI模块一直处于UDP监听状态，获取到AP信息后，WIFI模块就可以直接加入AP。（AP是别人加入它，现在AP都有加密模式）

- Airkiss是微信专门为物联网配网开发的，是对Smartconfig的进一步封装

- 功能实现：

- 在user_main.c文件的user_init函数下，添加smart_config任务

- 代码：

- user_init(void)

- {

- printf("SDK version:%s\n", system_get_sdk_version());

- //Led_init();

- wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- xTaskCreate(smartconfig_task, "smartconfig",256, NULL, 5, NULL);

- /*

- struct station_config *config = (struct station_config *)\

- zalloc(sizeof(struct station_config));

- //wifi_softap_get_config( config);

- sprintf(config->ssid, SSID);

- sprintf(config->password, PASSWORLD);

- //config->authmode = AUTH_WPA_WPA2_PSK;

- //config->max_connection = 4;

- wifi_station_set_config(config);

- free(config);

- wifi_station_set_auto_connect(TRUE);

- */

- HttpServer_init();

- /* need to set opmode before you set config */

- //wifi_set_opmode(STATION_MODE);

- //xTaskCreate(smartconfig_task, "smartconfig_task", 256, NULL, 2, NULL);

- //xTaskCreate(ATaskLed, "LED", 256, NULL, 2, NULL);

- }

- SNTP通信协议（实时时钟）

- 简单的网络同步时钟协议，通过网络来获取时间，从而进行内部时钟的校正

- NTP：是网络时间协议，用来同步网络设备的时间。

- SNTP：

- 是由NTP改编而来，大大简化了NTP协议，同时也能保证时间达到一定的精确度。

- SNTP主要应用于同步因特网上计算机的时间。

- SNTP协议采用客户端/服务器的工作方式，可以采用单播（点对点）或广播（一对多）模式操作。

- 单播模式下，SNTP客户端能通过定期访问SNTP服务器获取准确时间，用于调整客户端自身所在系统的时间，达到同步时钟的目的。

- 广播模式下，SNTP服务器周期性的发送消息给指定的IP广播地址或IP多播地址，SNTP客户端则通过监听这些地址来获取时间信息。

- SNTP服务器通过接收GPS信号或自带的原子钟作为系统的时间基准。

- NTP服务器列表：

- 最常见的国内地址：cn.pool.ntp.org

- windows系统自带的俩：time.windows和time.nist.gov

- 阿里云的：ntp1.aliyun.com(1-7都可以用)

- SNTP接口说明：

- sntp_setserver

- 功能：通过IP地址设置SNTP服务器，一共最多支持设置3个SNTP服务器

- 函数定义：void sntp_setserver(unsigned char idx,ip_addr_t *addr)

- 参数①：SNTP的服务器编号，最多支持三个SNTP服务器(0-2),0号为主服务器，1、2号为备用服务器。

- 参数②：IP地址，用户需要自行确保，传入的是合法SNTP服务器。

- 返回值：无

- sntp_setservername

功能：通过域名设置SNTP服务器，一共最对支持3个SNTP服务器

函数定义：void sntp_setservername(unsigned char idx,char *server)

- 参数①SNTP服务器编号，最多支持三个SNTP服务器(0-2),0号为主服务器，1、2号为备用服务器。

参数②：IP地址，用户需要自行确保，传入的是合法SNTP服务器。

返回值：无

（3）sntp_init

- 功能：SNTP的初始化

- 函数定义：void sntp_init(void)

- 参数：无

- 返回值：无

（4）sntp_stop

- 功能：SNTP关闭

- 函数定义：void sntp_stop(void)

- 参数：无

- 返回值：无

（5）sntp_get_current_timestamp

功能：查询当前距离基准时间（1970.01.01  00:00:00	GMT+8）的时间戳，单位：秒

函数定义：uint32 sntp_current_timestamp()

参数：无

返回值：距离基准时间的时间戳

（6）sntp_get_real_time

功能：查询实际时间（GMT+8）

函数定义：char* sntp_get_real_time(long t)

参数：与基准时间相距的时间戳

返回值：实际时间

- FOTA远程固件升级（有bug时修复）